|  | 双摄4G高清行车记录仪 |
| --- | --- |

功能特点：

| 内置高性能图像处理芯片 - H.264/H.265编码，高压缩比，图像清晰 - 1路前置1080P摄像头 - 1路后置1080P摄像头 - 特有GPS漂移抑制算法 电源: - 专业车载电源设计8—36V直流宽电压输入设计； - 欠压、短路、反接等多种保护，适用于各种车型； - 支持智能电源管理识别，低电自动关机，熄火低功耗； 数据存储： - 采用特殊文件管理机制，对数据进行加密，有效保护数据安全 - 专有TF卡坏道检测技术，既保证录像连续性，又延长TF卡寿命； - 内置超级电容，避免异常断电数据丢失和TF卡损坏； - TF卡支持512GB； 无线模块： - 内置4G模块，支持4G全网通 - 支持GPS/BD/GLONASS，高灵敏度，快速定位 - WIFI模块，支持频率2.4GHz - 4G、GNSS、WIFI天线内置. |
| --- |
| 产品技术参数： |  |  |
| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|  | 操作语言 | 中文/英文 |
|  | 操作界面 | 通过运维宝进行配置 |
|  | 密码安全 | 用户密码管理 |
| 音视频 | 压缩标准 | H.265/H.264 |
|  | 图像分辨率 | 1080P/720P /960H/D1/CIF |
|  | 录像质量 | 1到6级可配 |
|  | 音频压缩 | G.711A、G.711U、G.726 |
|  | 录音方式 | 声音与视频同步录制 |
| 录像和回放 | 录像方式 | 自动、报警 |
|  | 音频码率 | 8Kb/s |
|  | 录像查询 | 可按通道、录像类型进行检索 |
| 软件升级 | 升级模式 | 自动升级、远程升级 |
|  | 升级方法 | U盘、TF卡、无线网络 |
| 接口 | 点火输入 | 1路ACC信号 |
|  | 一键报警 | 1路 |
|  | 音频输入 | 内置MIC |
|  | 音频输出 | 内置2W喇叭 |
|  | TF卡 | 1个TF卡接口 |
|  | SIM接口 | 1个MICRO SIM接口 |
|  | USB接口 | 1个MICRO USB接口 |
|  | LED指示灯 | PWR/RUN双色灯 |
| 扩展功能 | GNSS | 内置陶瓷天线，GPS+BD+GLONASS |
|  | 无线 | 支持4G全网通 |
|  | WIFI | 频率2.4GHz |
| 其它 | 电源输入 | DC：8V~36V |
|  | 典型功耗 | 小于5W |
|  | 工作温度 | -20 --- 70℃ |
|  | 存储容量 | 1080P 600MB/小时/通道 H.265 1080P 1200MB/小时/通道 H.264 |
|  | 尺寸 | 125.6*86.6*46.9mm |

# 接口定义

- 拉不脱线定义

- 拉不脱线定义